# Packet Tracer – Propagate a Default Route in OSPFv2

# โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

                              Internet

64.100.1.0/24

|

209.165.200.226

|

+-------------+

|     R2      |

| S0/1/0      |

+-------------+

/                  \

172.16.3.0/30                    192.168.10.8/30

/                              \

+-------------+                  +-------------+

|     R1      |------------------|     R3      |

+-------------+ 192.168.10.4/30  +-------------+

|                                  |

172.16.1.0/24                       192.168.1.0/24

|                                  |

PC1                                PC3

172.16.2.0/24

|

PC2



# ตารางกำหนด IP Address (Addressing Table)

## Router

| Device | Interface | IPv4 Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | S0/0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.252 |
| R1 | S0/0/1 | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 |
| R2 | S0/0/0 | 172.16.3.2 | 255.255.255.252 |
| R2 | S0/0/1 | 192.168.10.9 | 255.255.255.252 |
| R2 | S0/1/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 |
| R3 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| R3 | S0/0/0 | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 |
| R3 | S0/0/1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.252 |

## PC

| Device | IPv4 Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 172.16.1.2 | 172.16.1.1 |
| PC2 | 172.16.2.2 | 172.16.2.1 |
| PC3 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 |
| Web Server | 64.100.1.2 | 64.100.1.1 |

# ขั้นตอนการดำเนินงาน

## ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนเริ่ม

ทดสอบการ Ping จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server

ตัวอย่างคำสั่ง

ping 64.100.1.2

### ผลลัพธ์

ไม่สามารถ Ping ได้   ข้อความที่ได้รับ

Destination unreachable

โดย Router R2 เป็นผู้ส่งข้อความตอบกลับ

## ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ Routing Table

ตรวจสอบ Routing Table ของ  R1, R2, R3

คำสั่ง

show ip route

ผลที่พบ

Gateway of last resort is not set

หมายความว่า Router ยังไม่มี Default Route จึงไม่สามารถส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครือข่ายภายนอก (Internet) ได้

## ขั้นตอนที่ 3 กำหนด Default Route บน R2

เข้าสู่ CLI ของ R2

enable



configure terminal

สร้าง Default Static Route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0



## ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ Default Route ผ่าน OSPF

เข้าสู่ OSPF Process

router ospf 1

เผยแพร่ Default Route

default-information originate

ออกจากโหมด Configuration

end

บันทึกค่า

copy running-config startup-config



## ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ Routing Table อีกครั้ง

บน R1

show ip route

ผลลัพธ์

Gateway of last resort is 172.16.3.2

และพบ

O*E2 0.0.0.0/0 via 172.16.3.2



บน R3

show ip route

ผลลัพธ์

Gateway of last resort is 192.168.10.9

และพบ

O*E2 0.0.0.0/0 via 192.168.10.9

แสดงว่า Default Route ถูกเผยแพร่ผ่าน OSPF สำเร็จ

## ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ทดสอบจาก

- PC1

- PC2

- PC3

คำสั่ง

ping 64.100.1.2

ผลลัพธ์

Reply จาก Web Server ทุกเครื่อง

# Router Configuration

## Router R2

enable

configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0

router ospf 1

default-information originate

end

copy running-config startup-config



# คำสั่งตรวจสอบ

ตรวจสอบ Routing Table

show ip route

ตรวจสอบ OSPF

show ip protocols

ตรวจสอบ Interface

show ip interface brief



# การเปลี่ยนแปลงของ Routing Table

## ก่อนกำหนด Default Route

Gateway of last resort is not set

ไม่มีเส้นทางออก Internet

## หลังกำหนด Default Route

บน R2

S* 0.0.0.0/0 directly connected Serial0/1/0



บน R1

Gateway of last resort is 172.16.3.2

O*E2 0.0.0.0/0 via 172.16.3.2



บน R3

Gateway of last resort is 192.168.10.9

O*E2 0.0.0.0/0 via 192.168.10.9



# คำตอบคำถาม (Answers)

### Question 1

ก่อนกำหนด Default Route สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ ทุกเครื่องไม่สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้

### Question 2

ได้รับข้อความอะไร และอุปกรณ์ใดเป็นผู้ส่งข้อความ

ตอบ  ได้รับข้อความ

Destination unreachable

ข้อความถูกส่งมาจาก Router R2

### Question 3

ข้อความใดใน Routing Table ที่บ่งชี้ว่าการ Ping จะล้มเหลว

ตอบ

Gateway of last resort is not set

แสดงว่า Router ไม่มี Default Route สำหรับส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายภายนอก

### Question 4

หลังจากกำหนด Default Route และเผยแพร่ผ่าน OSPF แล้วเกิดอะไรขึ้น

ตอบ

Router R1 และ R3 ได้รับ Default Route ผ่าน OSPF โดยปรากฏรายการ

O*E2 0.0.0.0/0

ใน Routing Table และสามารถส่งข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน R2 ได้

### Question 5

หลังจากกำหนดค่าแล้ว PC1, PC2 และ PC3 สามารถ Ping Web Server ได้หรือไม่

ตอบ  ได้ ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ

# ผลการทดสอบ (Verification)

| รายการทดสอบ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| PC1 Ping Web Server (ก่อนกำหนด Default Route) | ไม่ผ่าน |
| PC2 Ping Web Server (ก่อนกำหนด Default Route) | ไม่ผ่าน |
| PC3 Ping Web Server (ก่อนกำหนด Default Route) | ไม่ผ่าน |
| R2 มี Default Static Route | ผ่าน |
| R1 ได้รับ OSPF External Route | ผ่าน |
| R3 ได้รับ OSPF External Route | ผ่าน |
| PC1 Ping Web Server (หลังเผยแพร่ Default Route) | ผ่าน |
| PC2 Ping Web Server (หลังเผยแพร่ Default Route) | ผ่าน |
| PC3 Ping Web Server (หลังเผยแพร่ Default Route) | ผ่าน |

# สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการกำหนด Default Static Route บน Router R2 เพื่อใช้เป็นเส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ต และใช้คำสั่ง default-information originate ในกระบวนการ OSPF เพื่อเผยแพร่ Default Route ไปยัง Router ตัวอื่นในเครือข่าย เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว Router R1 และ R3 จะได้รับเส้นทาง O*E2 0.0.0.0/0 ผ่าน OSPF ทำให้ทุกเครื่องในเครือข่ายสามารถส่งข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ตและติดต่อกับ Web Server ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ OSPF ในการกระจายเส้นทางเริ่มต้น (Default Route) ไปยังเราเตอร์ภายในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ