# Packet Tracer – Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

# โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

                            Customer Server

198.0.0.10

2001:db8:f:f::10

|

-----------------------

|                     |

ISP1                  ISP2

10.10.10.1/30           10.10.10.5/30

2001:db8:a:1::1         2001:db8:a:2::1

\             /

\           /

\         /

Edge_Router

S0/0/0             S0/0/1

10.10.10.2         10.10.10.6

2001:db8:a:1::2    2001:db8:a:2::2

|                      |

G0/0 LAN1              G0/1 LAN2

192.168.10.17/28      192.168.11.33/27

2001:db8:1:10::1      2001:db8:1:11::1

|                       |

PC-A                    PC-B



# ตารางกำหนด IP Address (Addressing Table)

## Edge_Router

| Interface | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| S0/0/0 | 10.10.10.2/30 | 2001:db8:a:1::2/64 |
| S0/0/1 | 10.10.10.6/30 | 2001:db8:a:2::2/64 |
| G0/0 | 192.168.10.17/28 | 2001:db8:1:10::1/64 |
| G0/1 | 192.168.11.33/27 | 2001:db8:1:11::1/64 |

## ISP1

| Interface | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| S0/0/0 | 10.10.10.1/30 | 2001:db8:a:1::1/64 |
| G0/0 | 198.0.0.1/24 | 2001:db8:f:f::1/64 |

## ISP2

| Interface | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| S0/0/1 | 10.10.10.5/30 | 2001:db8:a:2::1/64 |
| G0/0 | 198.0.0.2/24 | 2001:db8:f:f::2/64 |

## End Devices

| Device | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| PC-A | 192.168.10.19/28 | 2001:db8:1:10::19/64 |
| PC-B | 192.168.11.45/27 | 2001:db8:1:11::45/64 |
| Customer Server | 198.0.0.10 | 2001:db8:f:f::10 |

# การกำหนดค่า Router (Router Configuration)

## 1. Edge_Router

### IPv4 Default Route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0



### IPv4 Floating Default Route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5



### IPv6 Default Route

ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1



### IPv6 Floating Default Route

ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5



### IPv4 Host Route

ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0



### IPv4 Floating Host Route

ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5



### IPv6 Host Route

ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:1::1



### IPv6 Floating Host Route

ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:2::1 5



# 2. ISP1 Configuration

## IPv4 Static Route

ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2

ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2



## IPv4 Floating Static Route

ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 Serial0/0/0 5

ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 Serial0/0/0 5



## IPv6 Static Route

ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2

ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:1::2



## IPv6 Floating Static Route

ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:2::1 5

ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:2::1 5



# สรุปประเภทของ Static Route ที่ใช้

| Route | Primary | Backup |
| --- | --- | --- |
| IPv4 Default | ISP1 | ISP2 |
| IPv6 Default | ISP1 | ISP2 |
| IPv4 LAN1 | ISP1 | ISP2 |
| IPv4 LAN2 | ISP1 | ISP2 |
| IPv6 LAN1 | ISP1 | ISP2 |
| IPv6 LAN2 | ISP1 | ISP2 |
| IPv4 Host Route | ISP1 | ISP2 |
| IPv6 Host Route | ISP1 | ISP2 |

# คำตอบคำถาม (Answers)

## Part 1

### หลังจากกำหนด IPv4 Default Route

ผลลัพธ์ : ผู้ใช้ใน LAN สามารถออกอินเทอร์เน็ตผ่าน ISP1 ได้

### หลังจากกำหนด Floating Default Route

ผลลัพธ์ : มื่อเส้นทาง ISP1 ล่ม ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ ISP2 อัตโนมัติ

เนื่องจาก Static Route ที่ผ่าน ISP2 มีค่า Administrative Distance = 5 ซึ่งสูงกว่าเส้นทางหลัก จึงถูกใช้เป็นเส้นทางสำรอง

## Part 2

### IPv6 Default Route

ผลลัพธ์ : เครื่องใน LAN สามารถสื่อสารผ่าน IPv6 ไปยังเครือข่ายภายนอกได้

### IPv6 Floating Route

ผลลัพธ์ : หากลิงก์ ISP1 ขัดข้อง เส้นทาง IPv6 จะสลับไปใช้ ISP2 โดยอัตโนมัติ

## Part 3

### Static Route จาก ISP1 ไปยัง LAN1 และ LAN2

ผลลัพธ์ : ISP1 สามารถส่งข้อมูลกลับมายัง LAN ทั้งสองได้

### Floating Static Route  ผลลัพธ์ : เมื่อ Edge Router หรือเส้นทางหลักล่ม ระบบยังสามารถส่งข้อมูลผ่าน ISP2 ได้

## Part 4

### IPv6 Static Route

ผลลัพธ์ : ISP1 สามารถเข้าถึงเครือข่าย IPv6 ทั้งสอง LAN ได้

### IPv6 Floating Route

ผลลัพธ์ : หากเส้นทางหลักเสีย จะสลับไปใช้เส้นทางสำรองอัตโนมัติ

## Part 5

### Host Route

ผลลัพธ์ : Edge Router ส่งข้อมูลไปยัง Customer Server โดยตรงผ่าน Static Host Route

### Floating Host Route

ผลลัพธ์ : หาก ISP1 ใช้งานไม่ได้ ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ Host Route ผ่าน ISP2 โดยอัตโนมัติ

# ผลการทดสอบ (Verification)

| รายการทดสอบ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| PC-A Ping Customer Server (IPv4) | ผ่าน |
| PC-A Ping Customer Server (IPv6) | ผ่าน |
| PC-B Ping Customer Server (IPv4) | ผ่าน |
| PC-B Ping Customer Server (IPv6) | ผ่าน |
| Default Route ผ่าน ISP1 | ผ่าน |
| Floating Route ผ่าน ISP2 | ผ่าน |
| Host Route ทำงาน | ผ่าน |
| Floating Host Route ทำงาน | ผ่าน |
| เมื่อปิดลิงก์ ISP1 ระบบสลับไป ISP2 | ผ่าน |

# สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้สามารถกำหนดค่า Static Route, Default Route, Floating Static Route และ Host Route สำหรับทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้สำเร็จ โดย Edge_Router ถูกกำหนดให้ใช้ ISP1 เป็นเส้นทางหลัก (Primary Route) และใช้ ISP2 เป็นเส้นทางสำรอง (Floating Static Route) ผ่านการตั้งค่า Administrative Distance = 5 เพื่อรองรับความทนทานของเครือข่าย (Redundancy) นอกจากนี้ยังได้กำหนดเส้นทางแบบ Static จาก ISP1 ไปยังเครือข่าย LAN ภายใน รวมถึง Static Host Route ไปยัง Customer Server เพื่อให้สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้อย่างถูกต้อง จากการทดสอบพบว่าเครื่อง PC-A และ PC-B สามารถสื่อสารกับ Customer Server ได้ทั้งผ่าน IPv4 และ IPv6 และเมื่อจำลองการล่มของเส้นทางหลัก ระบบสามารถสลับไปใช้เส้นทางสำรองผ่าน ISP2 ได้โดยอัตโนมัติ แสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่า Static Routing และ Floating Static Routing ทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง.